医用冷藏柜

1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20-80%RH，电压：198~242V， 频率(50±1)Hz。

2、样式：立式，单门。

3、有效容积(L)：330。

4、外部尺寸（宽×深×高mm）：620×592×1937。

5、内部尺寸（宽×深×高mm）：524×475×1378。

6、额定功率（W）：170。

7、箱体材料为优质PCM彩板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。

8、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。无氟环保制冷剂。

9、双层透明电加热玻璃门，门体防凝露设计，有效防止门体凝露。

*10、控温：高精度电脑温度控制系统，箱体内置精密温、湿度传感器，确保箱内温度保持在2~8℃，湿度保持在35%~75%RH，温湿度控制范围符合GSP要求。

11、高亮度数码显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。

12、标配USB接口，导出格式为TXT格式，可主动记录压缩机、风机、箱内灯开关历史数据。

*13、标配一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题。

14、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能，物品存放更安全。

*15、智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

*16、内藏式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。

17、箱内配有横排LED照明功能，使箱体内部一目了然。

18、5层优质钢丝浸塑搁架，标配标签卡，存取物品更方便，且易于清洗。

19、左侧标配1个测试孔，方便测量箱内温湿度。

20、箱体标配前两个万向轮带锁止功能+后两个定向轮，方便箱体移动安放。

21、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

*22、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

23、箱体配锁，确保存放安全，可选配外挂锁。

24、整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修三年，终身维修。

采购数量：三台

预算价：2.5万