关于3号楼三区两通道及增设卫生间项目招标

根据市疫情防控指挥部要求，拟将3号楼按照新冠收治要求增加75张床位，现需对3号楼进行三区两通道及增加卫生间进行改造。

1、对二楼进行三区两通道改造，改造卫生间2间。

2、三楼增加卫生间4间，其中：北面平台新增卫生间2个；将西头1间2张床的病房改造为1张床带独立卫生间；将最西头1间空房间改造为1个分男女的卫生间。

3、预算费用9.5万元。

附：具体工程量及要求

| 工程量预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3号楼三区两通道及增设卫生间项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 木龙骨碳纤维板隔墙 | m² | 78.5 |  |  |  |
| 2 | 成品木门 | 樘 | 10 |  |  |  |
| 3 | 铝合金门（卫生间） | 樘 | 3 |  |  |  |
| 4 | 砖墙开门及补粉 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 5 | 贴卫生间地砖（300*300） | m² | 35.82 |  |  |  |
| 6 | 贴卫生间地砖（600*300） | m² | 176.44 |  |  |  |
| 7 | 集成吊顶 | m² | 56.02 |  |  |  |
| 8 | 凿除墙面粉层 | m² | 148.44 |  |  |  |
| 9 | 凿后抹粉 | m² | 148.44 |  |  |  |
| 10 | 发泡砖砌墙 | m² | 26.46 |  |  |  |
| 11 | 加钢网粉刷（二遍） | m² | 52.92 |  |  |  |
| 12 | 6*4钢管（衡梁） | m | 18 |  |  |  |
| 13 | 7公分夹芯板顶板 | m² | 10.26 |  |  |  |
| 14 | 彩铝推拉窗（700*1000）*2 | m² | 1.4 |  |  |  |
| 15 | 安装φ32PPR给水管 | m | 40 |  |  |  |
| 16 | 安装φ25PPR给水管 | m | 30 |  |  |  |
| 17 | 安装φ20PPR给水管 | m | 40 |  |  |  |
| 18 | 安装φ32PPR阀 | m | 2 |  |  |  |
| 19 | 安装φPPR有丝配件 | m | 51 |  |  |  |
| 20 | 安装不锈钢三角阀 | m | 51 |  |  |  |
| 21 | 安装洗浴龙头 | m | 11 |  |  |  |
| 22 | 安装花洒 | m | 11 |  |  |  |
| 23 | 安装柜式台盆 | 套 | 7 |  |  |  |
| 24 | 安装台盆龙头及下水 | 套 | 7 |  |  |  |
| 25 | 安装坐便器 | 套 | 7 |  |  |  |
| 26 | 安装手纸盒 | 只 | 7 |  |  |  |
| 27 | 安装毛巾架 | 只 | 11 |  |  |  |
| 28 | 安装φ110PVC排水管 | m | 60 |  |  |  |
| 29 | 安装φ50PVC排水管 | m | 30 |  |  |  |
| 30 | 安装不锈钢地漏 | 只 | 9 |  |  |  |
| 31 | 安装吸顶灯（600*300） | 套 | 12 |  |  |  |
| 32 | 安装2开开关 | 套 | 6 |  |  |  |
| 33 | 安装1开开关 | 套 | 3 |  |  |  |
| 34 | 安装五眼插座 | 套 | 18 |  |  |  |
| 35 | 安装6m²单股铜芯线 | m | 200 |  |  |  |
| 36 | 安装4m²单股铜芯线 | m | 200 |  |  |  |
| 37 | 安装2.5m²单股铜芯线 | m | 200 |  |  |  |
| 38 | 安装φ20PVC穿线管 | m | 300 |  |  |  |
| 39 | 卫生间地面防水 | m² | 50 |  |  |  |
| 40 | 卫生间地面升高（碎渣） | m² | 10.8 |  |  |  |
| 41 | 外墙涂料 | m² | 21.3 |  |  |  |
| 42 | 卫生间防水隔板 | m² | 43.2 |  |  |  |
| 43 | 合计 |  |  |  | 0.00 |  |
| 44 | 税金9% |  |  |  | 0.00 |  |
| 45 | 总计 |  |  |  | 0.00 |  |