| 产品名称 | 一次性使用病毒采样器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 | 灭活型一拖一（1支采样管配套1个拭子） |  | 类型 | 灭活型 |
| 每盒组成 | 20支采样管+20/40/60支咽或鼻拭子+20个生物安全带+说明书1张+合格证1张 |  | 试剂颜色 | 无色或紫红色 |
| 规格 | 2/3 ml/支 |  | 型号 | BK-K-I |
| 用途 | 适用于人鼻咽部病毒样本的采集、保存与运送 |  |  |  |
| 保存液主要成分 | PH值：7.2-8.5；Tris-HCL、氯化钠、氯化钾、异硫氰酸胍、EDTA.Na2、Tween-20、酚红 |  |  |  |
| 管体结构 | 容积 | 5 ml |  |  |
|  | 尺寸（矮胖型） | 试管外径（14.8±0.2）mm x (58.82±0.4) mm，管帽外径 (20±0.5) mm，高度（14±0.5）mm； |  |  |
|  | 材质 | 管体为聚丙烯材质，管体透明，可视度好，底部为可立设计； 管帽为聚丙烯材质，采用螺旋内扣设计；管体耐高温高压（高温121℃，15min）,低温-86℃不变脆；管体辐照灭菌，管包装为纸塑包装。 |  |  |
| 采样拭子 | 咽拭子 | 拭子选用植绒材质，柄部为ABS/PP等非木质材料。长度为15cm±1cm折断点位于距拭子头顶端 3cm±0.3cm 左右，易于折断；纸塑包装、环氧乙烷或辐照灭菌。 |  |  |
|  | 鼻拭子 | 拭子选用植绒材质，柄部为ABS/PP等非木质材料。长度为15cm±1cm折断点位于距拭子头顶端 8cm±0.3cm左右，易于折断；纸塑包装、环氧乙烷或辐照灭菌。 |  |  |
| 产品稳定性 | 2-45℃条件下可保存 12个月； |  |  |  |
| 认证 | 通过欧盟CE认证、FDA认证 |  |  |  |
| 样本保存效果 | 病毒样本在5~30℃保存于一次性病毒采样管中48小时，RT-PCR核酸检测仍为阳性。 |  |  |  |

年使用量25000支，预算控制价7.5万。