全自动血沉分析仪  1台

*1、检测通道：20个
2、检测范围：0-140mm/h（魏氏法结果）

3、测量方法：定时扫描红外检测

4、检测重复性：CV ≤3﹪；
*5、测量方式：随机插入样品位，随时进行检测；
*6、结果输出：显示和打印样本号、提供红细胞沉降动态曲线图
7、仪器自动读数，无需人员值守；检测结果自动修正到18℃时的数值；
8、仪器可储存不少于200个样本的检测结果，内置热敏打印机，自动打印结果

*9、仪器有触摸屏，人机互动友好界面
10、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

- 血沉管：使用Φ8.3*120mm（真空或普通）；

- 报告测量精度：精确到0.2 mm

- 最大检测速度：≥40个样本/小时

- 通讯接口：RS-232串行接口，可以连接Lis系统